Załącznik nr 2

Formularz cenowy

| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/ NIE | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1. NADWOZIE |  |  |
| a. Ambulans fabrycznie nowy , rok produkcji 2008 |  |  |
| - typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu; |  |  |
| - przystosowany do przewozu 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach |  |  |
| - wysokość przedziału medycznego min. 1,8 m; |  |  |
| - długość przedziału medycznego min. 2,6 m; |  |  |
| - szerokość przedziału medycznego min. 1,6 m; |  |  |
| - szyby przedziału medycznego zmatowionego 2/3 wysokości |  |  |
| - drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min.180 stopni; |  |  |
| - drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z przesuwną szybą |  |  |
| - stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; |  |  |
| - immobilizer |  |  |
| - poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |
| - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
| - powłoka lakiernicza w kolorze białym |  |  |
| - elektrycznie sterowane szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| - światła przeciwmgielne |  |  |
| - fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem |  |  |
| - zbiornik paliwa min. 90l |  |  |
| - radioodtwarzacz fabryczny z CD |  |  |
| zgodność pojazdu z parametrami ambulansu typu „A1” wg normy PN-EN 1789:2008 |  |  |
| 2. SILNIK |  |  |
| - z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa |  |  |
| - moc silnika min. 84 kW |  |  |
| - moment obrotowy min. 290 Nm; |  |  |
| - pojemność silnika powyżej 1990 cm3 |  |  |
| 3. ZAWIESZENIE |  |  |
| - zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej, oraz tylnej |  |  |
| - gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni , stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego; |  |  |
| 4. NAPĘD |  |  |
| a. Manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i bieg wsteczny |  |  |
| b. napęd na koła przednie |  |  |
| 5. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - ze wspomaganiem; |  |  |
| - hamulce tarczowe kół przedniej i tylnej osi |  |  |
| - z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający Układ wspomagania Nagłego Hamowania |  |  |
| 6. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| a. ze wspomaganiem; |  |  |
| b. kolumna kierownicy ulegająca zniszczeniu w razie wypadku z regulacją głębokości |  |  |
| 7. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| - ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym z możliwością ustawienia temperatury termostatem oraz zaworem odcinającym obieg cieczy (podać markę, model , parametry) |  |  |
| - wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca wymianę powietrza minimum 50 razy na godzinę(podać markę, model) |  |  |
| - Klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| 8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym co najmniej 130A |  |  |
| - instalacja elektryczna 230 V (min 2 gniazda) umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie; |  |  |
| - min 2 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych; |  |  |
| 9. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| - zespolone urządzenie sygnalizacyjno – nagłaśniające - belka świetlna koloru niebieskiego z lampami wyładowczymi, belka zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadania komunikatu głosem |  |  |
| - 2 niebieskie lampy pulsacyjne na wysokości pasa przedniego |  |  |
| - lampa niebieska typu stroboskopowego zamontowana w tylnej części dachu; |  |  |
| - światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu; |  |  |
| - oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym, pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu oraz logo zamawiającego |  |  |
| 10. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - światło rozproszone typu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min 4 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego; |  |  |
| - min 1 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie , umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta; |  |  |
| 11. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY i JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| - kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą stałą z systemem szafek oraz przesuwnym oknem umożliwiającym komunikację zgodnie z punktem 4.4.4. normy PN-EN 1789:2008 |  |  |
| - na przegrodzie fotel do przewozu 1 osoby w pozycji siedzącej ; na prawej ścianie fotele dla min. 2 osób; wszystkie miejsca wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| - na ścianie bocznej zestaw szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowej i innego sprzętu |  |  |
| - ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne; |  |  |
| - podłoga: - warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudowa ścian; - wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych |  |  |
| - sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min 2 szt) |  |  |
| - zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; |  |  |
| - centralna instalacja tlenowa z min 1 punktem poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 1 szt. butli tlenowej 10l z reduktorem o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi; |  |  |
| - Nosze dwupoziomowe, pozwalające na podnoszenie tułowia , dżwignia umożliwiająca załadunek noszy do ambulansu, składane podwozie jezdne. Akcesoria do noszy: materac, pasy, mocowanie do noszy zamontowane w podłodze ambulansu. |  |  |
| 12. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - urządzenie do wybijania szyb; |  |  |
| - dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |  |
| - kosz na śmieci; |  |  |
| - nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa; |  |  |
| 13. GWARANCJA: |  |  |
| - na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
| - na lakier min. 36 miesięcy |  |  |
| - na perforację nadwozia min. 120 miesięcy |  |  |
| - na przedział medyczny min. 24 miesiące |  |  |
| - Homologacja na pojazd skompletowany (dołączyć do oferty) |  |  |

Cena brutto oferowane go ambulansu wynosi …………………………. zł.

Słownie : …………………………………………………………………………………………..

Stawka podatku VAT: ………… .

………………….. 						……………………………….

Data								podpis   Wykonawcy