Załącznik nr 2 do SIWZ

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Pakiet nr 1

Aparat do elektroterapii

| Lp. | Opis parametrów wymagalnych | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent Typ/Model | PODAĆ |  |
| 2 | Generowane prądy diadynamiczne typ ME, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Generowane prądy interferencyjne | TAK |  |
| 4 | Generowane prądy impulsowe średniej częstotliwości o kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Generowany prąd Kotz | TAK |  |
| 6 | Tonoliza | TAK |  |
| 7 | Generowany prąd TENS, funkcja modulacji drażniącej | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Generowany prąd Trabert | TAK |  |
| 9 | Generowany prąd faradyczny i neofaradyczny | TAK |  |
| 10 | Generowany prąd Galwaniczny | TAK |  |
| 11 | Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń min. 100 pozycji | TAK |  |
| 12 | Indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 13 | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | TAK |  |
| 14 | Pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych | TAK |  |
| 15 | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | TAK |  |
| 16 | Funkcja elektrodiagnostyki | TAK |  |
| 17 | Czytelny ekran | TAK |  |
| 18 | Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
| 19 | Liczniki czasu i liczby zabiegów | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie: elektroda silikonowa, elektroda aluminiowa, podkład wiskozowy, przewód do podłączenia elektrod, przewód do elektrod specjalnych, opaski, taśma aluminiowa, bezpiecznik | TAK PODAĆ |  |
| 21 | Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki | TAK |  |
| 22 | Cykliczne przerywane aplikacje różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Posiadający 24 miesięczną gwarancję obejmującą bezpłatny serwis i przegląd w okresie 24 miesięcy. Gwarancja powinna stanowić oddzielny dokument | TAK PODAĆ |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK PODAĆ |  |
| 25 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 26 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 27 | Deklaracja zgodności na oferowane urządzenie, certyfikat CE | TAK PODAĆ |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Uwaga: BRAK SPEŁNIENIA „PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO” W JAKIMKOLWIEK PUNKCIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

Pakiet nr 2

Aparat do magnetoterapii

| Lp. | Opis parametrów wymagalnych |  | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 |  | Producent Typ/Model | PODAĆ |  |
| 2 |  | Posiadający: Impulsowe Pole Magnetyczne (PMF), prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, wykładnicze, ciągłe. | TAK PODAĆ |  |
| 3 |  | Modulacja impulsów: wiązka (burst), impuls sinusoidalny, impuls trapezoidalny, wiązka symetryczna, programowalne sekwencje, wave swing. | TAK PODAĆ |  |
| 4 |  | Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji. | TAK PODAĆ |  |
| 5 |  | Czytelny ekran ułatwiający pracę z aparatem, pokazujący czas terapii i inne główne parametry | TAK PODAĆ |  |
| 6 |  | Posiadający przynajmniej 2 kanały, niezależna terapia 2 pacjentów | TAK PODAĆ |  |
| 7 |  | Gotowe programy/jednostki chorobowe/ dla różnych dziedzin medycznych. | TAK |  |
| 8 |  | Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego – pole magnetyczne z aplikatorów skierowane jest bezpośrednio w kierunku pacjenta co ogranicza do minimum oddziaływanie pola na terapeutę | TAK |  |
| 9 |  | Możliwość zapisywania własnych programów użytkowania | TAK PODAĆ |  |
| 10 |  | Przenośność | TAK |  |
| 11 |  | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę w wypadku braku zasilania sieciowego. | TAK |  |
| 12 |  | Cewka do magnetoterapii 30 cm (solenoid) | TAK |  |
| 13 |  | Cewka do magnetoterapii 60 cm (solenoid). | TAK |  |
| 14 |  | Identyfikacja, test i kontrola podłączonych akcesoriów | TAK |  |
| 15 |  | Regulacja głośności, wybór dźwięków, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 16 |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 27 |  | Przeprowadzenie pomiarów pól elektromagnetycznych | TAK |  |
| 18 |  | Wielojęzyczne menu | TAK |  |
| 19 |  | Zasilacz | TAK |  |
| 20 |  | 2 kable przedłużeniowe do aplikatorów | TAK |  |
| 21 |  | Posiadający: 24 miesięczną gwarancję obejmującą bezpłatne przeglądy i serwis, gwarancja powinna stanowić oddzielny dokument. | TAK PODAĆ |  |
| 22 |  | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK PODAĆ |  |
| 23 |  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 24 |  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 25 |  | Deklaracja zgodności na oferowane urządzenie, certyfikat CE | TAK PODAĆ |  |

Uwaga: BRAK SPEŁNIENIA „PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO” W JAKIMKOLWIEK PUNKCIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

Pakiet nr 3

Wanna podnoszona do kąpieli dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych

| Lp. | Opis parametrów wymagalnych | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent Typ/Model | PODAĆ |  |
| 2 | Urządzenie o wymiarach: - Długość – do 2300mm - Szerokość – do 850 mm - Długość niecki – min.1900mm | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Zakres podnoszenia min. 450mm | TAK |  |
| 4 | Masa urządzenia max 220 kg | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Pojemność max 300litrów | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Zasilanie – 230v; 50 Hz | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wolnostojące, instalowane bez potrzeby kotwiczenia lub fundamentowania przystosowana do współpracy z wózkiem | TAK |  |
| 8 | Instalacja hydromasażu podwodnego realizowanego przez min. 6 dysz na obwodzie wanny, z możliwością regulacji strumienia (siły i kierunku) | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Masaż miejscowy wykonywany dyszą ręczną z możliwością pracy wspólnie z hydromasażem stacjonarnym lub osobno | TAK |  |
| 10 | Mieszalna bateria termostatyczna z prysznicem na przewodzie min. 2m | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Miernik temperatury wody z wyświetlaczem cyfrowym | TAK |  |
| 12 | Pneumatyczny pilot na spiralnym przewodzie do sterowania funkcją „góra dół” | TAK |  |
| 13 | Zastawka ograniczająca zsuwanie się osoby korzystającej z kąpieli bezpośrednio w wannie | TAK |  |
| 14 | Oszczędny system dezynfekcji wanny i układu hydromasażu | TAK |  |
| 15 | Układ zasilania elektrycznego zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym 10 mA | TAK |  |
| 16 | Urządzenie wyposażone w mechaniczny zawór pozwalający na opuszczenie wanny przy zaniku zasilania elektrycznego | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 18 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 21 | Deklaracja zgodności na oferowane urządzenie | TAK PODAĆ |  |

Wózek-podnośnik kąpielowy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej:

| Lp. | Opis parametrów wymagalnych | Parametr wymagalny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent Typ/Model | PODAĆ |  |
| 2 | Urządzenie o wymiarach: - Długość – do 2000mm - Szerokość – do 750 mm | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Zakres podnoszenia leżaka min. 400mm | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Masa urządzenia max 60 kg | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Max nośność – min. 140 kg | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Ustawienia skrajnych segmentów leżaka 0o, 30o, 45o, 60o | TAK |  |
| 7 | Symetryczna budowa umożliwiająca dostęp do pacjenta z dowolnej strony łóżka | TAK |  |
| 8 | Wózek przystosowany do współpracy z wanną podnoszoną | TAK |  |
| 9 | Regulacja wysokości leżaka podnośnikiem elektrycznym | TAK |  |
| 10 | Łatwoślizg | TAK |  |
| 11 | Dwa materacyki do przemiennego stosowania | TAK |  |
| 12 | Podgłówek | TAK |  |
| 13 | Dwa pasy do podtrzymywania pacjenta | TAK |  |
| 14 | Dwa koła z hamulcem | TAK |  |
| 15 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu max. 72 godziny robocze | TAK PODAĆ |  |
| 17 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 18 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Deklaracja zgodności na oferowane urządzenie | TAK PODAĆ |  |

Uwaga: BRAK SPEŁNIENIA „PARAMETRÓW TECHNICZNYCH WYMAGALNYCH SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO” W JAKIMKOLWIEK PUNKCIE POWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

- CENA BRUTTO OFERTY - dostawa  sprzętu rehabilitacyjnego

| Lp. | Nr Pakietu | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 | Aparat do elektroterapii | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | Aparat do magnetoterapii | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Solenoid 30cm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Solenoid 60 cm | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Pakiet nr 3 | Wanna podnoszona do kąpieli dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Wózek - podnośnik kąpielowy do przewozu pacjentów w pozycji leżącej | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  | ------ |  | ------- |  |  |

Łączna wartość oferty netto wynosi: ………..…………… zł (słownie:…………………………………………………..……...…………………………….)

Łączna wartość oferty brutto wynosi: ……………….......zł

(słownie: .....................................................................................................................................)

…………………………….,dnia……………         ...........................................................................

Pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy