Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1: Odczynniki i analizator biochemiczny

1)	Odczynniki biochemiczne , kalibratory, kontrole na poziomie N i P, Odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu 1 roku | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT podana w % | Wartość brutto | Nazwa producenta i nr katalogowy |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badań: | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Aminotransferaza asparaginianowa | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Aminotransferaza alaninowa | 5700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Amylaza | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Kinaza kreatynowa z NAC | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | CK-MB | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Fosfataza alkaliczna | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Bilirubina całkowita | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Wapń | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cholesterol całkowity | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cholesterol HDL met. bezpośrednia | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cholesterol LDL met. bezpośrednia | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kreatynina | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Glukoza met. peroxydazowa | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Mocznik | 6200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Kwas moczowy | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Białko całkowite | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Magnez | 3900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Żelazo | 1900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Trójglicerydy | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Alkohol | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Białko CRP | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Sód | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Potas | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz kuwety i inne części zużywalne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | X |  | X |

Uwagi:

- wyszczególnić płyny kalibratory, kontrole na poziomie N i P, odczynniki myjące oraz  kuwety i inne części zużywalne w ilościach odpowiadających przedstawionej  ilości badań;

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora biochemicznego

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp | Wymagane parametry medyczno-techniczne | Parametr wymagany TAK | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator biochemiczny z wbudowanym modułem ISE, rok produkcji nie wcześniej niż 2012, wyklucza się aparat demonstracyjny | TAK |  |
| 2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, zewnętrzny UPS + zestaw komputerowy w składzie: obudowa serwerowa typu TOWER (zasilacz min 400 W), procesor serwerowy 4-rdzeniowy, płyta główna serwerowa z kontrolerem RAID, pamięć min. 4GB, 2 dyski twarde po 500 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD 19”, klawiatura, mysz, system operacyjny kompatybilny z Windows + moduł oprogramowania | TAK |  |
| 3 | Wydajność testów fotometrycznych nie mniej niż 300 testów /godz.; z modułem ISE nie mniej niż 400 | TAK |  |
| 4 | System odczynnikowy częściowo otwarty | TAK |  |
| 5 | Metody pomiarowe: kinetyczne, punktu końcowego, turbidymetryczne | TAK |  |
| 6 | Odczynniki płynne, nie wymagające rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z kodem kreskowym, gotowe do użycia po wstawieniu do analizatora( poza odczynnikami stosowanymi w otwartych kanałach) | TAK |  |
| 7 | Wielkość opakowań odczynników nie większa niż 400 testów oraz opakowania umożliwiające bezpośrednie wstawienie do rotora odczynnikowego bez przelewania. | TAK |  |
| 8 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący odczynniki i próbki. | TAK |  |
| 9 | Możliwość jednoczesnego wstawienia próbek pierwotnych, wtórnych i pediatrycznych. | TAK |  |
| 10 | Objętość martwa próbki pediatrycznej 100 ul | TAK |  |
| 11 | Chłodzone miejsca dla odczynników, kalibratorów i kontroli w temp. lodówki 4-10º C, możliwość pozostawienia ich w analizatorze. | TAK |  |
| 12 | Detekcja skrzepu i kolizji w próbce- jednoznaczny opis wskazujący na jego obecność. | TAK |  |
| 13 | Minimum 40 miejsc na odczynniki, w tym 35 chłodzonych i 5 miejsc nie posiadających chłodzenia | TAK |  |
| 14 | Minimum 50 miejsc na próbki. | TAK |  |
| 15 | Praca analizatora w systemie pacjent po pacjencie | TAK |  |
| 16 | Analizator pracujący z wodą destylowaną, bez stacji uzdatniania wody, zużywający nie więcej niż 3 L na godzinę pracy analizatora. | TAK |  |
| 17 | Kuwety pomiarowe jednorazowe. | TAK |  |
| 18 | Format wydruku A5 | TAK |  |
| 19 | Identyfikacji próbek również kodem kreskowym. | TAK |  |
| 20 | Analizator dwuigłowy- jedna igła odczynnikowa, druga do aspiracji materiału badanego oraz mieszadło mechaniczne. Nie dopuszcza się mieszania za pomocą igły dozującej lub powietrza. | TAK |  |
| 21 | Program kontroli jakości wyników jako część oprogramowania analizatora- możliwość wydruku okresowych raportów kontroli jakości z danymi graficznymi (krzywa Levey-Jeningsa i liczbowymi) | TAK |  |
| 22 | Możliwość wydruku raportów dziennych wyników. | TAK |  |
| 23 | Możliwość drukowania okresowych zestawień statystycznych wyników według zlecających. | TAK |  |
| 24 | Dwukierunkowa transmisja danych możliwość bezpośredniego włączenia w LIS. | TAK |  |
| 25 | Oprogramowanie informatyczne pozwalające na podłączenie innych analizatorów będących na wyposażeniu laboratorium |  |  |
| 26 | Oprogramowanie umożliwiające transfer wyników na oddziały (12 stanowisk). | TAK |  |
| 27 | Możliwość tworzenia profili badań. | TAK |  |
| 28 | Możliwość tworzenia funkcji kalkulacyjnych dla testów np. LDL wyliczeniowy. | TAK |  |
| 29 | Bieżące monitorowanie poprzednich wyników pacjenta(Funkcja kontroli Delta-Check). | TAK |  |
| 30 | Automatyczna i manualna akceptacja wyników testów, kalibracji i kontroli. | TAK |  |
| 31 | Automatyczne wstępne rozcieńczanie próbek badanych oraz po przekroczeniu liniowości metody minimum 20 razy. | TAK |  |
| 32 | Możliwość sortowania wyników kontroli jakości według rodzaju materiału kontrolnego i rodzaju testu. | TAK |  |
| 33 | Możliwość przystąpienia do wykonania testów po wyjściu z funkcji „standy” w ciągu 3 minut. | TAK |  |
| 34 | Możliwość wykorzystania w analizatorze własnych aplikacji odczynnikowych minimum 5. | TAK |  |
| 35 | Analizator wyposażony w detektory automatycznego monitorowania poziomu odczynnika i próbki. | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | TAK |  |
| 37 | Metodyki badań, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych i autoryzowane przez producenta aparatu aplikacje (dostarczyć obowiązkowo z pierwszą dostawą analizatora ). | TAK |  |
| 38 | Bezpłatny serwis gwarancyjny. | TAK |  |
| 39 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii i podjęcie naprawy analizatora, max 24 godziny. | TAK |  |
| 40 | Możliwość wstawienia kaset odczynnikowych w ramach tzw. „back-up” | TAK |  |
| 41 | Podgląd w ilości testów dostępnych w kasecie w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 42 | Bezpłatny udział laboratorium w międzynarodowym , międzylaboratoryjnym systemie kontroli jakości z informacją na jej temat. | TAK |  |
| 43 | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego analizatora | TAK |  |
| 44 | Wykonawca podłączy analizator do istniejącego systemu informatycznego w laboratorium. | TAK |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa urządzenia | Nazwa, typ, producent oferowanego analizatora | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc netto | Stawka podatku VAT podana w % | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 1 miesiąc brutto | Koszt dzierżawy oferowanego analizatora za 12 miesięcy brutto |
| 1 | Automatyczny analizator biochemiczny |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

4.	Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 2: Odczynniki i analizator immunochemiczny

- Odczynniki do analizatora immunochemicznego

| Nr | Nazwa produktu | Teoretyczna liczba opakowań | Liczba testów | Cena 1 testu netto | Cena 1 opak. Netto | Stawka VAT | Cena 1 opakowania brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TSH (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FT3 (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FT4 (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TPSA (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TROPONIN I ULTRA (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HIV (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hbs AG (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ANTI-HCV (min.60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TOXOPLAZMOZA IgM (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TOXOPLAZMOZA IgG (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RÓŻYCZKA IgM (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RÓŻYCZKA IgG (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CEA (S) (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA 125 (min. 30 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BORELIOZA IgM (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BORELIOZA IgG (min. 60 ozn.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | USŁUGA SERWISOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

- Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Oferowana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą immunoenzymatyczną lub chemiluminescencyjną |  |
| 2. | Stała gotowość aparatu do pracy |  |
| 3. | W cenie jednostkowej oznaczenia muszą być zawarte koszty płynów płuczących, odczynników, kalibratorów, kontroli oraz wszystkich materiałów zużywalnych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu |  |
| 4. | Możliwość wykonania min 12 testów w ciągu godziny |  |
| 5. | Odczynniki gotowe do pracy |  |
| 6. | Możliwość jednoczesnego oznaczenia różnych parametrów dla tego samego pacjenta |  |
| 7. | Możliwość wykonania badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym |  |
| 8. | Zestawy odczynników po otwarciu zachowują stabilność do daty przydatności do użycia zawartej na opakowaniu, jeśli są odpowiednio przechowywane. Odczynniki muszą być gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z lodówki |  |
| 9. | Odczynniki muszą być konfekcjonowane w ilości nie większej niż 100 oznaczeń w opakowaniu |  |
| 10. | Rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie |  |
| 11. | Gwarancja na analizator przez cały okres dzierżawy (oprócz 1 przegląd/rok, oraz dojazdy i usługa serwisu) |  |
| 12. | Analizator z UPS |  |
| 13. | Wykonawca podłączy analizator do istniejącego systemu informatycznego w laboratorium. |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO

| Nr | Aparat | Typ opłaty | Liczba opłat | Koszt jedn. netto | Stawka podatku VAT | Koszt jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator Immunochemiczny | dzierżawa | 12 |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

  - Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

Pakiet nr 3: Odczynniki i analizator równowagi kwasowo-zasadowej

- Odczynniki

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Nazwa asortymentu | Ilość badań w ciągu roku | Wielkość oferowanego opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw odczynników do wykonania badania równowagi kwasowo-zasadowej | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw płynów myjąco-płuczących |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Materiały kontrolne |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

- ‘cena jednostkowa netto’ oznacza cenę netto jednego opakowania.

2)	Dzierżawa analizatora

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH  APARATU RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

Nazwa oferowanego aparatu: ……………………….

Nazwa producenta: …………………………

Rok produkcji: ………………….

| Lp. | Wymagania (warunki progowe) | Oferowana wartość TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji analizatora nie starszy niż 2007 |  |
| 2. | Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2 |  |
| 3. | Parametry wyliczane: HCO3 akt, HCO3 std, BE (ecf), BE(B), O2SAT, O2ct |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 5. | Możliwość manualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym |  |
| 6. | Gazy kalibracyjne dostarczone w butlach |  |
| 7. | Detektor pęcherzyków powietrza |  |
| 8. | Krótki czas kalibracji – 1 punktowa do 2,5 minut, 2 p. do 3,5 |  |
| 9. | Wbudowana drukarka |  |
| 10. | Krótki czas pomiaru – maksymalnie do 40 sek |  |
| 11. | Zwarta budowa, małe gabaryty |  |
| 12. | Widoczny tor pomiarowy |  |
| 13. | Analizator bez jakichkolwiek zmian aplikacji fabrycznych analizatora w celu stosowania odczynników innych niż producenta aparatu |  |
| 14. | Elektrody bezobsługowe pO2, PCO2 |  |
| 15. | Tryb pracy Standby |  |
| 16. | System zamkniętych ścieków |  |
| 17. | Opcja automatycznej mikropróbki max. 30Ul |  |
| 18. | Barwione odczynniki – łatwa obserwacja poziomów odczynników |  |

UWAGA:

Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą być poparte prospektem producenta załączonym do tabeli.

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

| Nr | Aparat | Typ opłaty | Liczba opłat | Koszt jedn. netto | Stawka podatku VAT | Koszt jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat równowagi kwasowo-zasadowej | dzierżawa | 12 |  |  |  |  |  |

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW I ANALIZATORA:

1.	Wymagane dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terenie RP oferowanego analizatora tj. deklaracja zgodności oraz CE (załączyć).

2.	Wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć).

3.	Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (załączyć).

  - Trwałość odczynników, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych od daty dostarczenia minimum 6 miesięcy.

CENA BRUTTO OFERTY - dostawa odczynników laboratoryjnych wraz  z dzierżawą analizatorów

| Lp. | Nr Pakietu | Przedmiot zamówienia | Wartość netto (w ciągu roku) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w ciągu roku) | Wartość brutto Pakietu (odczyn.+ analiz.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 1 | Odczynniki biochemiczne |  |  |  |  |
|  |  | Analizator biochemiczny- dzierżawa |  |  |  |  |
| 2. | Pakiet nr 2 | Odczynniki immunochemiczne |  |  |  |  |
|  |  | Analizator immunochemiczny- dzierżawa |  |  |  |  |
| 3. | Pakiet nr 3 | Odczynniki do badań równowagi kwasowo-zasadowej |  |  |  |  |
|  |  | Analizator do badań równowagi kwasowo-zasadowej- dzierżawa |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  | ------- |  |  |

Łączna wartość oferty netto wynosi: ………..…………… zł (słownie:………………......…………………………..……...…………………………….)

Łączna wartość oferty brutto wynosi:……………......... zł (słownie: ...................................................................................................................................)

| …………………................………….,dnia……………... | ........................................................................... Pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |